Så använder du mallen: byt ut Bistro Ekens namn och roller mot era egna, fastställ rutinen och sätt den i SBA-pärmen. Gå igenom den med den som är brandskyddsansvarig och med alla som beställer hantverkartjänster. Radera den här rutan när rutinen är er.

# Rutin för heta arbeten, Bistro Eken AB

Bistro Eken AB (fiktivt exempel), Storgatan 12, 702 11 Örebro, org.nr 556677-8899. Fastställd 10 januari 2026 av Malin Ohlsson, restaurangchef och brandskyddsansvarig.

## När rutinen gäller

Rutinen gäller alla arbeten i lokalen som ger värme eller gnistor och kan orsaka brand: svetsning, skärning, lödning och arbete med snabbroterande verktyg som vinkelslip. Vanliga fall hos oss är reparation av imkanal och fläktar, VVS-arbeten och kapning vid ombyggnad. Rutinen gäller oavsett om arbetet utförs av entreprenör eller egen personal.

## Roller

Tillståndsansvarig hos Bistro Eken är restaurangchef Malin Ohlsson (certifikat giltigt till mars 2029), ersättare kökschef Leo Sandberg. Tillståndsansvarig får inte själv utföra arbetet på ett tillstånd hen utfärdat. Om entreprenören i stället ska ställa tillståndsansvarig avtalas det skriftligt innan arbetet bokas.

## Innan arbetet börjar

Kontrollera utförarens och brandvaktens personcertifikat. Gå igenom riskbedömningen på plats: flytta brännbart material, täck det som inte kan flyttas, ta fram släckutrustning och bestäm om brandvakt behövs. Fyll i tillståndet, tidsbegränsat till så kort tid som möjligt, normalt högst en arbetsdag. Inget arbete startar utan ifyllt tillstånd.

## Under arbetet

Tillståndsansvarig eller brandvakt finns tillgänglig och kontrollerar att villkoren i tillståndet följs. Ändras förutsättningarna, till exempel nytt arbetsmoment eller ny plats, avbryts arbetet tills ett nytt tillstånd utfärdats.

## Efter arbetet

Efterbevakning enligt tiden i tillståndet: glöd kan pyra i timmar efter att verktygen packats ihop. Tillståndsansvarig eller brandvakt kontrollerar arbetsplatsen och signerar när efterbevakningen är klar.

## Dokumentation

Det ifyllda tillståndet och den här kontrollistan arkiveras i SBA-pärmen, flik 8. Dokumentationen visas upp vid brandtillsyn och vid försäkringsärenden.

Den formella tillståndslistan för heta arbeten hanteras av certifierad tillståndsansvarig (Brandskyddsföreningens tillståndslista eller motsvarande app). Den här kontrollistan är beställarens egen kontroll och ersätter inte tillståndslistan.

Fastställd: 10 januari 2026

Underskrift: ______________________________

Malin Ohlsson, restaurangchef och brandskyddsansvarig, Bistro Eken AB

Gratis mall från Qolla (qolla.io/mallar/rutin-heta-arbeten/). Allmän information och exempel, inte juridisk rådgivning. Ansvaret ligger hos verksamhetsutövaren.